UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA NOVI SAD ISPITNI RAD Kandidat: Marko Sladojević Broj indeksa: SV33-2023 Predmet: Paralelno Programiranje Tema rada: 2valves – Analiza Medija u Srbiji Mentor rada: dr Dušan Kenjić Novi Sad, septembar 2025..

Sadržaj

1. Uvod	3

1.1 Kratak opis projekta	3

1.2 Tehnologije koje su korišćene	3

2. Analiza problema paralelizacije	4

2.1 Priroda I/O-bound operacija u web scraping-u	4

2.2 Specifični izazovi medijskog landscape-a u Srbiji	4

2.3 Skalabilnost i učestalost ažuriranja	4

2.4 Tehnički bottleneckovi sekvencijalnog pristupa	5

2.5 Opravdanje paralelnog pristupa	5

3. Koncept rešenja	6

3.1 Dvonivovska paralelizacija	6

3.2 Analiza izbora arhitekture	7

3.3 Prednosti hijerarhijskog pristupa	7

3.4 Optimizacije i thread safety	8

4.	Arhitektura projekta	9

5.	Finalni rezultat	12

# 1. Uvod

## 1.1 Kratak opis projekta

„2valves“ je aplikacija razvijena u jeziku C++, sa fokusom na paralalelnost. U kom smislu? U svakom mogućem. Web scraping obavljamo paralelno pomoću TBB biblioteke, a analiziramo paralelne svetove prikazane ljudima koji prate različite medije u Srbiji. Projekat sadrži C++ skriptu koja paralelno skrejpuje 2 nezavisna medija: 021.rs, N1info.rs, kao i 2 režimska: Kurir.rs i Informer.rs. Skriptu koristi backend CRON-job koji svakih par sati ponovo skrejpuje najnovije relevantne vesti, koje se persistuju u MongoDB bazi podataka. Backend isporučuje i endpoint na kome je moguće za određeni dan pozvati objektivnu analizu vesti od strane Gemini API-ja. Šlag na torti je Svelte front u neobrutalistic stilu koji korisniku približava tu analizu.

## 1.2 Tehnologije koje su korišćene

- Intel oneTBB – biblioteka za paralelizaciju (parallel_for).

- cpr – fork od libcurl-a za HTTP GET zahteve i preuzimanje HTML sadržaja.

- nlohmann/json – za generisanje JSON izlaza.

- CMake – za build projekta.

- vcpkg – package manager

- flask – backend tehnologija u python-u

- svelte – frontend tehnologija

- Gemini API – analiza sadržaja

## 2. Analiza problema paralelizacije

### 2.1 Priroda I/O-bound operacija u web scraping-u

Web scraping je inherentno I/O-bound proces koji se suočava sa nekoliko ključnih bottleneckova:

Mrežna latencija - Svaki HTTP zahtev uključuje mrežno kašnjenje koje može varirati od 50ms do nekoliko sekundi, zavisno od odziva servera i kvaliteta konekcije. U sekvencijalnom pristupu, procesor ostaje neiskorišćen dok čeka odgovor servera.

Čekanje na server response - Medijski sajtovi često implementiraju rate limiting ili mogu imati sporije vreme odgovora tokom vršnih sati, što dodatno produžava vreme izvršenja sekvencijalnog pristupa.

Neiskorišćeni CPU resursi - Dok se čeka mrežni I/O, CPU kapacitet ostaje neiskorišćen, što predstavlja značajan gubitak performansi, posebno na multi-core sistemima.

### 2.2 Specifični izazovi medijskog landscape-a u Srbiji

Različite arhitekture sajtova - Svaki od četiri sajta (021.rs, N1info.rs, Kurir.rs, Informer.rs) ima jedinstvenu DOM strukturu i različite pristupe učitavanju sadržaja, što zahteva fleksibilnu paralelnu arhitekturu.

Varijabilno vreme odgovora - Raličiti mediji mogu imati značajno različita vremena odziva, što čini sekvencijalni pristup još manje efikasnim jer najsporiji sajt određuje ukupno vreme izvršenja.

Dinamički sadržaj - Mnogi sajtovi koriste JavaScript za dinamičko učitavanje sadržaja, što zahteva dodatno vreme čekanja koje se u sekvencijalnom pristupu sabira linearno.

### 2.3 Skalabilnost i učestalost ažuriranja

CRON job frekvencija - Potreba za redovnim ažuriranjem (svakih par sati) zahteva da proces scrapinga bude što kraći kako bi se smanjilo opterećenje servera i omogućila veća frekvencija ažuriranja.

Rastući broj izvora - Sekvencijalni pristup postaje eksponencijalno sporiji sa dodavanjem novih medijskih izvora, dok paralelni pristup omogućava linearno skaliranje.

### 2.4 Tehnički bottleneckovi sekvencijalnog pristupa

Linearno sabiranje latencije - U sekvencijalnom modelu, ukupno vreme = Σ(vreme_čekanja_i + vreme_obrade_i), što može rezultovati minutama čekanja za obradu sva četiri sajta.

Neoptimalno korišćenje memorije - Sekvencijalno učitavanje i obrada može dovesti do fragmentacije memorije i suboptimalnog cachinga.

Blokiranje na najsporijim resursima - Jedan spor sajt može značajno usporiti ceo proces, što je posebno problematično u realnom vremenu.

### 2.5 Opravdanje paralelnog pristupa

TBB (Threading Building Blocks) biblioteka omogućava:

- Concurrency na task nivou - Simultano scrapovanje sva četiri sajta

- Optimalno iskorišćenje CPU - Dok jedan thread čeka I/O, drugi mogu obrađivati podatke

- Fault isolation - Greška na jednom sajtu ne blokira ostale

- Load balancing - TBB automatski distribuira zadatke između dostupnih threadova

Rezultat je dramatično smanjenje ukupnog vremena izvršenja sa potencijalnog poboljšanja reda veličine, što direktno utiče na korisnost i skalabilnost sistema za analizu medijskog sadržaja u realnom vremenu.

# 3. Koncept rešenja

Rešenje implementira hijerarhijski paralelizam koristeći ugnježđene parallel_for konstrukcije iz TBB biblioteke, što omogućava optimalno iskorišćenje resursa na dva nivoa granularnosti.

## 3.1 Dvonivovska paralelizacija

Spoljašnji parallel_for - paralelizacija po izvorima:

tbb::parallel_for(tbb::blocked_range<size_t>(0, scrapers.size()),

[&](const tbb::blocked_range<size_t>& range) {

// Obrađuje svaki od 4 medijska izvora paralelno

}

);

Ovaj nivo omogućava simultanu obradu sva četiri medijska sajta (Informer.rs, Kurir.rs, 021.rs, N1info.rs). Svaki thread dobija zaduženje za kompletan workflow jednog sajta - od dohvatanja liste linkova do skladištenja svih članaka.

Unutrašnji parallel_for - paralelizacija po člancima:

tbb::parallel_for(tbb::blocked_range<size_t>(0, links.size()),

[&](const tbb::blocked_range<size_t>& linkRange) {

// Svaki link se obrađuje paralelno

auto article = processUrl(scraperType, links[j]);

}

);

## 3.2 Analiza izbora arhitekture

Zašto ne parallel_pipeline?

Pipeline model bi imao sledeće faze:

- Generisanje URL-ova - relativno brza operacija

- Preuzimanje stranica - I/O-bound, glavni bottleneck

- Parsiranje sadržaja - CPU-bound, ali brža od preuzimanja

Problem sa pipeline pristupom u ovom slučaju:

- Nebalansiranost faza - faza preuzimanja je značajno sporija od ostalih

- Overhead sinhronizacije - dodatno vreme potrebno za koordinaciju između faza

- Suboptimalna iskorišćenost - CPU-bound faze bi čekale na I/O-bound fazu

## 3.3 Prednosti hijerarhijskog pristupa

Maksimalno iskorišćenje I/O paralelizma: Umesto čekanja da se jedan članak preuzme pre prelaska na sledeći, sistem simultano šalje HTTP zahteve za multiple članke sa svih sajtova. Ovo direktno napada glavni bottleneck - mrežnu latenciju.

Prirodan load balancing: TBB automatski distribuira članke između dostupnih threadova. Ako jedan sajt ima sporije odgovore, ostali threadovi mogu nastaviti sa obradom članaka sa drugih sajtova.

Fault isolation:

tbb::concurrent_vector<json> results; // Thread-safe kontejner

Greška pri scrapovanju jednog članka ili sajta ne utiče na ostale operacije. concurrent_vector omogućava thread-safe dodavanje rezultata bez eksplicitne sinhronizacije.

## 3.4 Optimizacije i thread safety

Memory efficiency:

std::unique_ptr<NewsScraper> scraper = NewsScraperFactory::createScraper(scraperType);

Factory pattern omogućava kreiranje specifičnog scraper-a za svaki sajt, sa automatskim upravljanjem memorije.

Concurrent data structures: Korišćenje tbb::concurrent_vector eliminiše potrebu za eksplicitnim mutex-ima i omogućava lockfree dodavanje rezultata iz različitih threadova.

# Arhitektura projekta

Struktura repozitorijuma je sledeća:

2valves/ ├── 📁 cpp-script/ # C++ paralelni scraping engine │ ├── 📄 CMakeLists.txt # CMake build konfiguracija │ ├── 📄 vcpkg.json # Dependency management (TBB, nlohmann/json) │ ├── 🔧 2valves.sln # Visual Studio solution │ └── 📁 2valves/ # Main C++ projekt │ ├── 🔧 2valves.vcxproj # VS projekt fajl │ ├── 🔧 2valves.vcxproj.filters # VS folder struktura │ ├── 🚀 2valves.cpp # Main entry point │ ├── ⚡ ParallelWorker.cpp/.h # TBB parallel_for implementacija │ ├── 🏭 NewsScraperFactory.cpp/.h # Factory pattern za scraper-e │ ├── 📰 NewsScraper.cpp/.h # Bazna klasa za sve scraper-e │ ├── 📄 InformerScraper.cpp/.h # Scraper za Informer.rs │ ├── 📄 KurirScraper.cpp/.h # Scraper za Kurir.rs │ ├── 📄 N1Scraper.cpp/.h # Scraper za N1info.rs │ └── 📄 Scraper021.cpp/.h # Scraper za 021.rs │ ├── 📁 flask-api/ # Python Flask backend │ ├── 🌐 app.py # Flask aplikacija entry point │ ├── ⚙️ config.py # Konfiguracija (MongoDB, API keys) │ ├── 📄 requirements.txt # Python dependencies │ │ │ ├── 📁 routes/ # API endpoint definicije │ │ ├── 📄 __init__.py │ │ ├── 🔗 api.py # Glavni API endpoints │ │ └── ❤️ health.py # Health check endpoints │ │ │ ├── 📁 services/ # Business logic servisi │ │ ├── 📄 __init__.py │ │ ├── 🔨 cpp_builder.py # C++ build i execution │ │ ├── 🗄️ database.py # MongoDB operacije │ │ ├── 🤖 gemini_service.py # Gemini AI integracija │ │ └── ⏰ scheduler.py # CRON job management │ │ │ ├── 📁 models/ # Data modeli │ │ ├── 📄 __init__.py │ │ └── 📊 article_processor.py # Članak processing logika │ │ │ ├── 📁 utils/ # Utility funkcije │ │ ├── 📄 __init__.py │ │ └── 📝 logging_config.py # Logging konfiguracija │ │ │ └── 📁 frontend/ # Svelte frontend │ ├── 📄 package.json # Node.js dependencies │ ├── 📄 package-lock.json # Lockfile │ ├── 🌐 index.html # Main HTML template │ ├── ⚙️ svelte.config.js # Svelte konfiguracija │ ├── ⚡ vite.config.js # Vite bundler config │ ├── 📁 src/ # Svelte source kod │ │ ├── 🎨 App.svelte # Main Svelte komponenta │ │ ├── 🎨 app.css # Neobrutalist styling │ │ └── 🚀 main.js # Svelte app bootstrap │ └── 📁 pics/ # UI assets │ ├── 🖼️ pump.png │ └── 🖼️ pump_transparent.png │ ├── 📁 materials/ # Projektna dokumentacija │ └── 📋 PP-Specifikacija-projekta-2025.pdf │ ├── 📄 setup.py # Python package setup ├── 📄 package-lock.json # Node.js global lockfile ├── 📄 README.md # Projektna dokumentacija └── 📄 .gitignore # Git ignore rules

# Finalni rezultat

.... and so on and on